- Arduino UNO ↔ 3 Ultrasonic Sensors

| Ultrasonic Sensor | Pin | Arduino UNO |
| --- | --- | --- |
| Front HC-SR04 | VCC | 5V |
|  | GND | GND |
|  | TRIG | D4 |
|  | ECHO | D7 |
| Left HC-SR04 | VCC | 5V |
|  | GND | GND |
|  | TRIG | D2 |
|  | ECHO | D3 |
| Right HC-SR04 | VCC | 5V |
|  | GND | GND |
|  | TRIG | D12 |
|  | ECHO | D13 |

- Arduino UNO ↔ L298N

| L298N | Arduino UNO |
| --- | --- |
| ENA | D5 |
| IN1 | D8 |
| IN2 | D9 |
| IN3 | D10 |
| IN4 | D11 |
| ENB | D6 |
| GND | GND |

- L298N ↔ Motors

| L298N | MOTOR |
| --- | --- |
| OUT1 | Left motor wire 1 |
| OUT2 | Left motor wire 2 |
| OUT3 | Right motor wire 1 |
| OUT4 | Right motor wire 2 |

- 12 V Battery ↔ L298N

| 12V BATTERY | L298N |
| --- | --- |
| Positive (+) | 12V / VIN |
| Negative (−) | GND |

1.Arduino GND, L298N GND, and all three HC-SR04 GND pins must be connected together (common ground).

2.Do not connect the 12 V battery directly to the Arduino 5V pin.